通信与协议调试工具 需求文档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 通信与协议调试工具需求文档 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-08-03 |
| 状态 | 初稿 |

1. 文档说明

1.1 编写目的

本文档描述"通信与协议调试工具"的功能需求、界面要求、性能要求与验收标准，作为产品设计、开发实现、测试验收的依据。

1.2 适用范围

适用于嵌入式开发调试、工业设备联调、车载通信（CAN 等）调试、网络设备测试等场景下，需要观察两个通信端口之间数据交互的桌面工具开发。

1.3 术语定义

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| A 端 / B 端 | 工具接入的两个通信端点，可分别配置为不同通信类型 |
| 转发（透传） | 从一端接收到的数据，原样发送到另一端 |
| 自定义数据 | 用户手动编辑、主动发送的报文 |
| 通道 | 某一端的通信链路（如 A 通道、B 通道） |

2. 项目概述

2.1 项目背景

在实际调试中，经常需要把一个设备（A 端）和另一个设备（B 端）对接起来观察它们的通信过程，例如：

设备通过串口与电脑连接，电脑通过网口与服务器连接，需要将两者数据互相转发；

需要截获、观察、记录两端的收发报文；

需要向其中一端主动注入测试数据，观察另一端的行为。

现有方案多为专用命令行工具或临时脚本，存在配置繁琐、数据显示不直观、收发日志不便留存、不支持多种通信类型统一调试等问题。

2.2 产品目标

开发一款桌面小工具，实现：

双向数据转发：A 端收到的数据发送到 B 端，B 端收到的数据发送到 A 端；

分别显示与保存：接收数据和发送数据分开展示、分开保存；

自定义发送：可单独向 A 端或 B 端发送自定义数据；

多类型支持：支持以太网、串口、CAN 等通信类型；

易扩展：支持后续新增其他通信类型而不改动核心逻辑。

2.3 目标用户

嵌入式软件、硬件工程师；

通信协议测试人员、产线测试人员；

现场联调与售后调试工程师。

3. 运行环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 / 11（64 位） |
| 运行方式 | 本地桌面应用，无需联网 |
| 后续规划 | 考虑支持跨平台（Linux / macOS） |

4. 功能需求

4.1 通信通道配置

FR-1 工具提供 A、B 两个独立通道，可分别配置通信类型与参数。

FR-2 A、B 两端可配置为相同或不同的通信类型（例如 A 端串口、B 端 TCP）。

FR-3 各通信类型的必选配置参数如下：

| 通信类型 | 配置参数 |
| --- | --- |
| 以太网 - TCP 服务端 | 监听端口 |
| 以太网 - TCP 客户端 | 目标 IP、目标端口 |
| 以太网 - UDP | 本地端口、目标 IP、目标端口 |
| 串口 | 串口号、波特率、数据位、停止位、校验位 |
| CAN | 通道/接口、波特率；可选配置过滤器 |
| 预留扩展类型 | 通过扩展机制补充参数项 |

FR-4 提供通道打开 / 关闭操作，并实时显示连接状态（已连接 / 断开、收发字节计数）。

FR-5 支持保存常用配置并可一键加载，方便重复调试。

4.2 双向数据转发（核心功能）

FR-6 A 端接收到的数据自动转发至 B 端；B 端接收到的数据自动转发至 A 端。

FR-7 转发时数据内容保持不变（透明转发）。

FR-8 支持暂停 / 恢复转发。暂停状态下，通道仍可接收显示数据，但不向对端转发。

FR-9 转发过程记录日志，包含时间戳、方向、数据长度、数据内容。

FR-10 一端断开时提示用户，并提供可配置策略：丢弃数据继续等待 / 缓冲数据 / 停止另一端转发。

4.3 数据显示

FR-11 A、B 两端的发送与接收数据分别显示，至少提供四个视图：A 端发送、A 端接收、B 端发送、B 端接收。

FR-12 每条数据记录包含：时间戳、方向（发送 / 接收）、所属端（A / B）、数据长度、数据内容。

FR-13 支持显示格式切换：十六进制、ASCII、十六进制 + ASCII，可选支持二进制显示。

FR-14 支持暂停显示、清空显示、按关键字过滤、搜索历史数据。

FR-15 显示区采用缓冲区（如环形缓冲），长时间运行数据量大时不卡顿、不无限占用内存。

4.4 数据保存（日志）

FR-16 接收数据与发送数据分开保存，用户可分别选择是否保存 A 端 / B 端的发送和接收数据。

FR-17 日志内容包括：时间戳、方向、所属端、数据长度、数据内容。

FR-18 支持手动保存与自动保存；自动保存支持按文件大小或日期滚动生成新文件。

FR-19 保存格式以文本（TXT / CSV）为主，预留二进制格式扩展。

FR-20 保存路径可配置，默认按日期命名文件。

4.5 自定义数据发送

FR-21 可单独选择目标，向 A 端或 B 端发送自定义数据。

FR-22 支持十六进制输入（自动校验合法性）与 ASCII 输入两种方式，可即时切换。

FR-23 支持常用报文模板保存与快捷发送。

FR-24 支持循环发送：可设置发送周期与发送次数（或无限循环），并可随时停止。

FR-25 每次发送均记录到对应端的"发送"视图中，可随日志一并保存。

FR-26 发送结果（成功 / 失败、实际发送字节数）给予明确提示。

4.6 协议调试辅助（可选功能，二期）

FR-27 支持按固定长度、分隔符或时间间隔对数据流进行分帧显示。

FR-28 提供常用校验值计算（如 CRC16 / CRC32）作为辅助工具。

FR-29 预留协议解析扩展点，后续可通过插件方式增加自定义协议解析。

4.7 扩展性需求

FR-30 通信类型采用插件式架构：新增通信类型只需实现统一接口（打开、关闭、发送、接收、参数配置），无需修改核心转发与显示逻辑。

FR-31 预留显示格式、协议解析、数据导出等功能的扩展点。

FR-32 预留脚本 / API 接口能力（后续规划），便于自动化测试调用。

5. 界面需求

5.1 界面布局（概要）

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 顶部配置区 | A 端通道配置、B 端通道配置、打开 / 关闭按钮 |
| 中部数据显示区 | A 端、B 端两个数据显示面板，各面板内区分"发送"与"接收" |
| 底部发送区 | 目标选择（A / B）、数据输入框、发送按钮、循环发送设置 |
| 状态栏 | 两端连接状态、收发统计（字节数 / 帧数） |
| 菜单栏 | 文件（保存日志、打开配置）、设置（路径、显示格式）、帮助 |

5.2 界面要求

UI-1 数据显示区域接收与发送使用不同颜色或明确标识区分，避免混淆。

UI-2 界面支持窗口缩放，数据显示区自适应。

UI-3 全部界面文案支持中文。

UI-4 操作路径短：常用操作（打开通道、发送数据）不超过两步。

6. 非功能需求

6.1 性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 串口速率 | 支持至 921600 波特率，数据不丢失 |
| 以太网速率 | 千兆网络环境下正常转发，接收不阻塞显示 |
| 显示刷新 | 大数据量时界面流畅，接收与显示分离（后台接收线程 + 前台刷新） |

6.2 稳定性

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 长时间运行 | 连续运行 24 小时不崩溃 |
| 内存 | 长期运行内存占用稳定，无持续增长 |
| 异常恢复 | 通道异常断开后可重新打开，不影响另一通道 |

6.3 易用性与兼容性

安装、启动简单，无需复杂依赖；

兼容主流 USB 转串口设备、USB/CAN 盒等驱动环境，可手动配置CAN设备对应的驱动库；

配置可保存、可导出，便于不同机器间复用。

6.4 安全与合规

本地工具，不上传任何数据；

对可能包含敏感信息的日志提供删除与清理入口；

遵循开源 / 商业组件许可要求（如涉及第三方组件）。

6.5 可维护性

模块化设计，通信、转发、显示、日志、发送相互解耦；

提供运行日志，便于问题排查；

关键模块有单元测试覆盖。

7. 验收标准

| 编号 | 验收项 |
| --- | --- |
| AC-1 | 以"串口 ↔ TCP"或"TCP ↔ TCP"组合建立连接后，A、B 两端数据可双向透明互传，内容一致 |
| AC-2 | A 端发送、A 端接收、B 端发送、B 端接收可分别显示，且记录时间戳与长度 |
| AC-3 | 发送与接收日志可分别保存，内容与界面显示一致，格式可读 |
| AC-4 | 可单独向 A 端或 B 端发送自定义数据，对端可正常收到 |
| AC-5 | 以太网、串口、CAN 三种类型均可完成通道配置并正常收发 |
| AC-6 | 新增一种通信类型，可在不改动核心转发、显示、日志代码的前提下接入 |
| AC-7 | 连续运行 24 小时，无崩溃、无内存持续增长 |

8. 里程碑建议

| 阶段 | 内容 |
| --- | --- |
| M1 | 整体框架 + 串口 / 以太网通道 + 双向转发 |
| M2 | 数据显示、日志保存、自定义发送 |
| M3 | CAN 支持 + 插件化扩展 + 稳定性打磨 |